ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 21.05.2020 r.

Specyfikacja techniczna

na zakupu, dostawę linii technologicznej  do produkcji paneli ogrodzeniowych, krat i sit wraz z przeszkoleniem personelu.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawę linii technologicznej  do produkcji paneli ogrodzeniowych, krat i sit, o minimalnych bądź równoważnych parametrach podanych poniżej:

- Zgrzewanie drutów od 3,5 - 8mm

- Możliwość zmiany rozstawu drutów pionowych oraz poziomych

- Minimum szerokość zgrzewanych paneli 2500mm

- Dodatkowy kosz zasypowy,

- Agregat chłodzący do maszyny

- Wydajność zgrzewania paneli 3D z 13-stoma prętami poprzecznymi minimum 110szt. / 1h

- Wydajność zgrzewania paneli 2D z 14-stoma prętami poprzecznymi minimum 90szt. / 1h

- Maszyna powinna mieć nie mniej niż 6 transformatorów, ponieważ wtedy wytwarzane jest mniejsze ciepło i co wpływa na ochronę środowiska oraz ma ogromny wpływ na zmniejszenie w zużyciu prądu

- Możliwość zdalnego podłączenia maszyny do Internetu tak żeby usterki sprzętowe można było wyeliminować zdalnie i większość uszkodzeń mechanicznych zdiagnozować na odległość

- Zapotrzebowanie całej linii na powietrze nie większe niż 9m3 . Z podziałem na około maszyna: 4,5m3 oraz cztery prościarki: 4,5m3.

- Dostawa 4 prościarek do drutu. Maszyna używa dwie długości prętów do zgrzewania w jednym czasie i muszą pracować 4 prościarki żeby maszyna nie stała. Parametr minimum prościarki:

- Muszą prostować druty od 3 do 8mm

- Wydajność maszyny min. 60 m / min

- Docisk rolek pneumatyczny

Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad.

Minimalna długość gwarancji linii technologicznej do produkcji paneli ogrodzeniowych, krat i sit to :

12 miesięcy.

W trakcie okresu gwarancyjnego Wykonawca zapewnia nieodpłatnie przeglądy gwarancyjne i konserwacje z częstotliwością wymaganą przez producenta. Wszystkie koszty związane z wykonywanymi przeglądami, naprawami, konserwacjami (w tym dojazd, części zamienne, materiały potrzebne do ich wykonania) pokrywa Wykonawca.

W ramach zamówienia Oferent zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu Zamawiającego (min. 2 osób) z zakresu obsługi linii technologicznej

Do urządzenia muszą zostać dołączone następujące dokumenty:

1. DTR (dokumentacja techniczno ruchowa) opracowana w języku polskim

2. Karta gwarancyjna.

3. Instrukcję obsługi, instrukcję oprogramowania – w języku polskim.

4. Certyfikat zgodności CE lub równoważny.

ZAMAWIAJĄCY OŚWIADCZA iż w przypadku wystąpienia w jakimkolwiek miejscu w zapytaniu ofertowym i

załączonej dokumentacji technicznej nazw własnych wyrobów, materiałów, produktów, towarów, urządzeń norm, certyfikatów i technologii należy traktować to jako “przykładowy” wyrób, materiał, produkt, towar, urządzenie, norma, certyfikat i technologia. Zamawiający w takim przypadku dopuszcza zastosowanie wyrobów, materiałów, produktów, towarów, urządzeń norm, certyfikatów i technologii równoważnych. Przez “równoważność” należy rozumieć wyrób, materiał, produkt, towar, urządzenie, norma, certyfikat i technologia o nie gorszych parametrach niż te które posiadają wyroby, materiały, produkty, towary, urządzenia normy, certyfikaty i technologie “przykładowe”. Parametry wyrobów, materiałów, produktów, towarów, urządzeń norm, certyfikatów i technologii “przykładowych” należy rozumieć jako parametry minimalne jakie musi spełnić wyrób, materiał, produkt, towar, urządzenie, norma, certyfikat i technologia “równoważny”. Wyrób, materiał, produkt, towar, urządzenie, norma, certyfikat i technologia “równoważny” nie może być gorszy jakościowo niż wyrób, materiał, produkt, towar, urządzenie, norma, certyfikat i technologia “przykładowy”.

……………………………… 								………………………………………..

Miejscowość i data 								Podpis i pieczęć Oferenta